*******************************************

*     Pilotes d'interfaces de mesures     *

*******************************************

Pierre DIEUMEGARD

Laboratoire de Sciences Naturelles

Lyc�e Thiers

F 13232 MARSEILLE

pierdieum@pacwan.fr

Un pilote r�sident en m�moire est un petit programme ex�cutable,

que l'on lance AVANT le logiciel principal. Il reste en m�moire, et sera

appel� par celui-ci lorsque il  aura besoin de faire des mesures.

Les premiers logiciels � utiliser ce syst�me sont Mesugraf 94 et son fr�re

Oscillo94, mais d'autres suivent, en particulier Symbtab, permettant

de remplir automatiquement les cases des tableurs-grapheurs sous DOS avec

des mesures faites sur une interface quelconque.

Le d�tail du principe et de la programmation de ces pilotes, ainsi que

l'utilisation par des logiciels de mesure, a �t� d�crit dans la revue

PASCALISSIME n� 58 (Avril-juin 94).

Ce syst�me de pilotes est du domaine public.

===========================================

Si vous avez une interface non r�pertori�e par Mesugraf, il suffit que

vous �criviez le pilote correspondant pour cette interface, et Mesugraf94

(et Oscill94, et Symbiote94, et tous les autres logiciels utilisant ce syst�me

pourront fonctionner avec votre �lectronique.

Inversement, si vous �crivez un logiciel utilisant ce syst�me de pilotes, il

pourra faire ses mesures imm�diatement avec Capman (prise "manettes de jeux"),

Cappar (prise parall�le), PMB, Jeulin-ESAO3, Orphy-GTS, Leybold-Cassy,

Pierron SMF10, Eurosmart PCMES2, etc.

Ainsi, les sp�cialistes de l'�lectronique n'auront pas besoin de s'embrouiller

avec les probl�mes de menus d�roulants, et les sp�cialistes de programmation

n'auront pas � s'arracher les cheveux sur les probl�mes de ports ou de

communication RS232 d'interfaces qu'ils n'ont jamais pratiqu�es.

Principe : Ce pilote est activ� par appel d'une interruption logicielle (qui

est obligatoirement l'une des deux valeurs hexad�cimales FAh ou FBh, car ce

sont des interruptions non utilis�es par le mat�riel ou les logiciels

habituels)

L'avantage est que l'on peut �crire le pilote ind�pendamment de Mesugraf,

et Mesugraf pourra fonctionner avec des interfaces dont son auteur ignore

l'existence.

Comment programmer soi-m�me un pilote pour une nouvelle interface ?

=================================================================

C'est facile en Turbo-Pascal, en C, et probablement aussi avec certains Basics.

Il faut respecter les r�gles suivantes :

- en entr�e : AX d�termine le num�ro de la voie � lire (= num�ro de la

fonction)

- en entr�e : CX d�termine s'il faut renvoyer la valeur num�rique lue sur la

voie de mesure (si CX=0) ou bien s'il faut renvoyer le CXi�me caract�re de la

cha�ne correspondant au nom de la fonction.

- en sortie : BX donne la valeur num�rique lue � l'interface (si CX �tait �gal �

0) ou bien le code ASCII du CXi�me caract�re de la chaine du nom de la fonction.

Pour plus de d�tails, voici le source complet en Pascal

du pilote PMBA.EXE, correspondant � l'interface PMB install�e �

l'adresse 300h :

(*$M 4096,0,4096*)

(*$R-,S-*)

program pmbA;

uses dos;

procedure signature;begin inline($90);inline($90);inline($90);end;

{c'est une proc�dure vide, mais qui r�serve de la place,

qui sera utilis�e par la proc�dure Installe}

const adrbase=$300;

n65535='PMB (adresse normale : $300)'+chr(0);

n0='EA0'+chr(0);

n1='EA1'+chr(0);

n2='EA2'+chr(0);

n3='EA3'+chr(0);

n100='V0 (mV)'+Chr(0);

n101='V1 (mV)'+chr(0);

n102='V2 (mV)'+chr(0);

n103='V3 (mV)'+chr(0);

n1000='SA'+chr(0);

n1100='SAV (mV)'+chr(0);

n2000='EB0'+chr(0);

n2001='EB1'+chr(0);

n2002='EB2'+chr(0);

n2003='EB3'+chr(0);

n2004='EB4'+chr(0);

n2005='EB5'+chr(0);

n2006='EB6'+chr(0);

n2007='EB7'+chr(0);

n3000='SB0'+chr(0);

n3001='SB1'+chr(0);

n3002='SB2'+chr(0);

n3003='SB3'+chr(0);

n3004='SB4'+chr(0);

n3005='SB5'+chr(0);

n3006='SB6'+chr(0);

n3007='SB7'+chr(0);

var gpointeur:pointer;

var intsave : pointer;

numint:byte;

erreur:integer;

const tabmasque : array[0..7] of byte = (1,2,4,8,16,32,64,128);

function testebit(octet:word ; numbit:byte):boolean;

(*pour tester si un bit est arm� ou non*)

begin

testebit:=odd(octet shr numbit);

end;

procedure forcebit(var nombre:word;numero:byte;etat:boolean);

begin

if etat then nombre:=nombre or (1 shl numero)

else nombre:=nombre and hi($FEFF shl numero);

end;

procedure initialisePMB;

begin

(*RAZ des caract�ristiques de l'interface*)

port[adrbase+2]:=0;port[adrbase+3]:=0;

end;

function litPMB (numvoie:byte):longint;

begin                  (*lecture du convertisseur analogique-num�rique*)

case numvoie of

0 : port[adrbase]:=4;

1 : port[adrbase]:=8;

2 : port[adrbase]:=1;

3 : port[adrbase]:=2;

end;

if numvoie<4 then litPMB:=port[adrbase+1] else litPMB:=255;

if numvoie<4 then litPMB:=port[adrbase+1] else litPMB:=255;

end;

var memosl1:byte;

procedure mesure (flags,cs,ip,ax,bx,cx,dx,si,di,ds,es,bp:word);interrupt;

var varloc:word;

chloc:pathstr;

(*proc�dure �changeant les informations avec le prog. principal*)

begin

if cx=0 then

case ax of

0..3 : varloc:=litPMB(ax);

100..103:varloc:=((litpmb(ax-10)*2460) div 256) + 32768;

1000  : port[adrbase+2]:=bx;

1100 : port[adrbase+2]:=round((bx-32768)*255.0/ 9000);

2000..2007 : if testebit(port[adrbase+4],ax-2000) then varloc:=0

else varloc:=1;

3000..3007 : begin

varloc:=memosl1;

if bx=1 then forcebit(varloc,ax-3000,true)

else forcebit(varloc,ax-3000,false);

memosl1:=varloc;

port[adrbase+3]:=memosl1;

end;

else varloc:=0;

end;(*case*)

if cx>0 then

begin

case ax of

65535 : chloc:=n65535;

0 : chloc:=n0;

1 : chloc:=n1;

2 : chloc:=n2;

3 : chloc:=n3;

100 : chloc:=n100;

101 : chloc:=n101;

102 : chloc:=n102;

103 : chloc:=n103;

1000 : chloc:=n1000;

1100 : chloc:=n1100;

2000 : chloc:=n2000;

2001 : chloc:=n2001;

2002 : chloc:=n2002;

2003 : chloc:=n2003;

2004 : chloc:=n2004;

2005 : chloc:=n2005;

2006 : chloc:=n2006;

2007 : chloc:=n2007;

3000 : chloc:=n3000;

3001 : chloc:=n3001;

3002 : chloc:=n3002;

3003 : chloc:=n3003;

3004 : chloc:=n3004;

3005 : chloc:=n3005;

3006 : chloc:=n3006;

3007 : chloc:=n3007;

else chloc:=chr(0);

end;(*case*)

varloc:=ord(chloc[cx]);

end;

bx:=varloc;

end;

procedure desinstalle;

var l_registres_8086:registers;

l_pointeur:pointer;

begin

getintvec(numint,l_pointeur);

if memw[seg(l_pointeur^):06]=$ABCD

then with l_registres_8086 do

begin

writeln('d�sinstalle le programme de l''interruption ',numint);

ES:=memw[seg(l_pointeur^):0];

setintvec(numint,pointer(meml[seg(l_pointeur^):02]));

es:=memw[es:$2C];

ah:=$49;

intr($21,l_registres_8086);

ES:=memw[seg(l_pointeur^):0];

ah:=$49;

intr($21,l_registres_8086);

end

else writeln('la signature n''a pas �t� trouv�e pour l''interruption ',numint);

end;

procedure installe;

begin

getintvec(numint,Gpointeur);

if memw[seg(Gpointeur^):06]=$ABCD

then begin writeln('j''enl�ve l''ancien pilote');desinstalle;end;

memw[cseg:0]:=prefixseg;

getintvec(numint,pointer(meml[cseg:02]));

memw[cseg:06]:=$ABCD;

{c'est �a la signature !}

setintvec(numint, @mesure);

end;

begin

signature;{indispensable, d�s le d�but du programme}

if paramcount=0

then numint:=$FA

else val(paramstr(1),numint,erreur);

writeln('interruption choisie : ',numint);

if erreur=0 then

begin

installe;

(*l'interruption appellera dor�navant la proc�dure "Mesure"*)

writeln('pr�t pour les mesures par PMB');

initialisePMB;

memosl1:=0;

keep(0);

end else desinstalle;

end.

Voil� ! Bon courage pour programmer !

Si vous avez des pilotes pour de nouvelles interfaces, ou si vous

avez des id�es d'am�liorations du syst�me, contactez l'auteur...

Adresses utiles :

***************

Le programmeur : voir au d�but de ce fichier

revue Pascalissime : 26 rue Lamartine, 75009 PARIS

t�l (16-1) 42 85 10 82

Maison des Enseignants de Provence (vend la carte PMB, dont la programmation

est d�crite ici, ainsi que divers logiciels de mesures scientifiques

par ordinateur)

BP 194, 13264 MARSEILLE CEDEX 07

Nouveaut�s :

**********

Correction le 15 avril 99 des erreurs caus�es par Turbo Pascal 7 sur les

ordinateurs rapides.

Si vous trouvez "Runtime error 200", c'est � cause de Turbo Pascal 7 :

appliquez TPPATCH.exe au programme ex�cutable.